学生宿舍家具更换采购项目需求征集意见公告

因学生宿舍家具更换采购项目的需要，现就该项目采购进行采购需求意见征集，具体如下:

一、采购项目名称

学生宿舍家具更换采购项目

二、采购需求

具体采购需求详见附件1。

三、本公告期限

2025年4月3日至2025年4月7日。（5个日历日）

四、说明

本次需求意见征集自愿参与，所征集材料仅用于优化采购需求，欢迎各供应商、单位或者个人参加。征集过程不发生任何费用。征集意见递交材料格式详见附件2。

有意参加征集者，可公告期满后2个工作日内将书面意见反馈给我单位。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。

本次用户需求公示为我校就本项目开展的前期工作，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准;我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不公布不作书面回复。

五、反馈文件递交

请于2025年4月10日17:00前将反馈的意见（word版一份，盖章的扫描件一份）发送至指定邮箱: 396892543@qq.com，主题请使用“××公司: 学生宿舍家具更换采购项目采购需求征集意见反馈材料”。

六、联系方式

如对本项工作有任何疑问，请联系南昌大学招标采购中心，联系人:涂老师，联系电话: 83969364。

附件1：学生宿舍家具更换采购项目需求书（征集意见稿）

一、项目概述:

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（单位：元） | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学宿舍家具更换项目 | 3020400 | 购买以下家具：1.组合家具及铁床（侧梯）：940位；2.组合家具及铁床（中梯）：272位；3.学生铁床（中梯）：20位；4.学生组合家具：72位；5.博士单人床：4套；6.鞋柜：130张；7.公寓椅子：676把 |

二、采购清单

货物：

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 单价（人民币/元） | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合家具及铁床（侧梯） | 国产 | 2260 | 940 | 是 |
| 2 | 组合家具及铁床（中梯） | 国产 | 2360 | 272 | 是 |
| 3 | 学生铁床（中梯） | 国产 | 1080 | 20 | 是 |
| 4 | 学生组合家具 | 国产 | 1180 | 72 | 是 |
| 5 | 博士单人床 | 国产 | 520 | 4 | 是 |
| 6 | 鞋柜 | 国产 | 700 | 130 | 是 |
| 7 | 公寓椅子 | 国产 | 80 | 676 | 是 |

国产

三、技术/服务标准与要求

（一）（学生宿舍家具更换）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 组合家具及铁床（侧梯） | 1.1铁床：整体规格：两人位尺寸4000mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）含蚊帐架2900mm（高），单人位尺寸2000mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）含蚊帐架2900mm（高）（外形尺寸允许±10mm）。 1.1.1床立柱：采用冷轧钢板经滚压线一次滚压成型的异型开口管（需双面喷漆），管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于260mm，管材厚度≥1.2mm，正面、左面和右面3面均有1根直径≥24mm的半圆形凸出加强筋，可增加立柱的牢固性、美观性和防磕碰。床立柱与床横梁连接处采用接触下挂式连接（无螺栓），立柱上下均采用优质PP塑料内塞脚套，脚套与立柱应结合紧密牢固。 1.1.2床横梁：采用优质冷轧钢板一次成型高频焊接而成的闭合P型管,管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于280mm，最长处不低于90mm，最宽处不低于50mm，厚度≥1.2mm；正面设有两根凸出加强筋，从而增加牢固性、美观性。 1.1.3床板支撑：采用高频闭口异型管，成型截面尺寸周长不低于90mm。正上方为直边，尺寸≥28mm。支撑两侧带有内凹圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部为圆弧处理，防止学生磕碰，整体增加其牢固性和安全性，管材不允许敲打和拼接。每位采用5根。 1.1.4床头护栏：采用HDPE高密度聚乙烯塑料颗粒，经吹塑模具一体中空吹塑成型；规格：长800mm，高320mm，厚度80mm（允许±10mm）。护栏与床侧横梁连接需设计合理、连接要保证整体安全、牢固稳定和美丽大方。床侧横料采用≥30mm*60mm*1.0mm优质方管。 1.1.5前护栏：规格为≥长1400mm*高320mm，采用优质聚丙烯PP材料（气铺工艺）内镶嵌≥15mm厚环保高密度中纤板(或优于此材料板材）一次注塑成型。 1.1.6卡扣床挂件：采用优质钢板一次冲压成型。厚度≥1.8mm，成型后与立柱接触部分面积不低于13500mm²，至少含3个挂齿。不采用螺丝连接。（卡扣挂件与床横梁链接必须上下左右四面满焊）。 1.1.7爬梯（两人共用一个梯）：爬梯立脚采用≥20mm*40mm*1.2mm优质方管，立脚与楼梯踏板焊接成一整体；楼梯踏板采用≥1.5mm优质钢板一次冲压成型，成型规格为≥335mm（长）*125mm（宽）；踏板两端各设一块反光防滑塑料踏步垫，规格为50mm*80mm（允许±5mm），为增加楼梯的牢固性，踏板中间需冲压不少于4根加强筋，且踏板下面需焊接一根≥20*20*1.2mm优质方管，保证学生上、下床安全。 1.1.8蚊帐架：采用方形≥20mm*20mm*1.0mm优质钢管，蚊帐杆固定于立柱塑料脚套内。 1.1.9脚套：采用PE材料制作，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 1.1.10床板：床板规格：长宽尺寸按床架实际进行调整，与床架配套吻合，床板采用≥20mm厚杉木板制作，横档规格:≥50mm*30mm四根杉木横杠把床板固定（采用木工镙丝钉）成一个整体。床板放入铁床架后，四个边沿与钢管的间隙≤5mm,应能保证学生安全使用。床板须经杀虫、烘干、刨光处理。 1.2组合家具：规格1900*600*1680mm（按铁床实际空间制作) 1.2.1木制家具材质要求：选用E1级优质环保生态板和多层板制作。 1.2.2台面：选用≥25mm厚E1级优质生态板制作，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 1.2.3其他板材：选用≥18mm厚E1级优质生态板制作，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 1.2.4背板：选用≥7mm厚E1级优质多层板制作。板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 1.2.5五金配件要求：所有组件或连接件不应断裂损坏、用于紧固的组件不应松动；铰链、导轨和锁具：开合灵活无噪音，耐腐蚀。抽屉铰链、合页、滑轨、三合一及二合一的连接件等五金件采用海福乐、顶固、东泰DTC、汇泰龙或以上档次优质产品；拉手为铝合金拉手，挂衣杆为铝合金挂衣杆。 整体工艺要求： - 1.管材选用国标优质钢材，宿舍床架和框架等用管材均为国标型材， - 板材选用新国标E1环保等级板材； - 2.钢管焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣，气孔，焊瘤，焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊，虚焊，焊穿等现象，所有焊接口打磨光滑，所有钢材经除油，除锈等处理，着色使用喷塑工艺，光泽度、附着力、硬度、 - 耐冲力等均符合标准； 3.各类家具接触地面部位全部套上防潮、防噪音塑料胶套； 4.家具要求：完成安装后，甲醛、苯系物、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害气体释放量必须满足GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准； - 5.产品整体设计应满足人体工程学需要，各类家具整体结构合理、 - 稳固，不易摇晃、承受力好；所有产品均不得使用易老化塑料件； - 6.本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人投标参考。投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。 |
| 2 | ▲ | 组合家具及铁床（中梯） | 2.1铁床：整体规格：两人位尺寸4580mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）含蚊帐架2900mm（高），单人位尺寸2040mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）含蚊帐架2900mm（高）（外形尺寸允许±10mm）。注：楼梯宽度为500mm 2.1.1床立柱：采用冷轧钢板经滚压线一次滚压成型的异型开口管（需双面喷漆），管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于260mm，管材厚度≥1.2mm，正面、左面和右面3面均有1根直径≥24mm的半圆形凸出加强筋，可增加立柱的牢固性、美观性和防磕碰。床立柱与床横梁连接处采用接触下挂式连接（无螺栓），立柱上下均采用优质PP塑料内塞脚套，脚套与立柱应结合紧密牢固。 2.1.2床横梁：采用优质冷轧钢板一次成型高频焊接而成的闭合P型管,管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于280mm，最长处不低于90mm，最宽处不低于50mm，厚度≥1.2mm；正面设有两根凸出加强筋，从而增加牢固性、美观性。 2.1.3床板支撑：采用高频闭口异型管，成型截面尺寸周长不低于90mm。正上方为直边，尺寸≥28mm。支撑两侧带有内凹圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部为圆弧处理，防止学生磕碰，整体增加其牢固性和安全性，管材不允许敲打和拼接。每位采用5根。 2.1.4床头护栏：采用HDPE高密度聚乙烯塑料颗粒，经吹塑模具一体中空吹塑成型；规格：长800mm，高320mm，厚度80mm（允许±10mm）。护栏与床侧横梁连接需设计合理、连接要保证整体安全、牢固稳定和美丽大方。床侧横料采用≥30mm*60mm*1.0mm优质方管。 2.1.5前护栏：规格为长≥1820mm*高320mm，采用优质聚丙烯PP材料（气铺工艺）内镶嵌≥15mm厚环保高密度中纤板（或优于此材料板材）一次注塑成型。 2.1.6卡扣床挂件：采用优质钢板一次冲压成型。厚度≥1.8mm，成型后与立柱接触部分面积不低于13500mm²，至少含3个挂齿。，（卡扣挂件与床横梁链接必须上下左右四面满焊）。 2.1.7中梯（两人共用1梯）：钢架采用≥20mm*40mm*1.2mm优质方管和≥20mm*20mm*1.2mm优质方管焊接组成。中梯踏板置于20mm*20mm*1.2mm优质方管上面。踏板材料采用≥1.8mm优质冷轧钢板制作，为保证学生上下安全，踏板前面需卷圆形设计处理，起到防撞保护作用，同时踏板表面需配两块长条形一次性注塑夜光防滑塑料垫，保证学生夜间上下安全。中梯整体需设计合理，保证整体安全、牢固稳固和美丽大方。 2.1.8蚊帐架：采用方形≥20mm*20mm*1.0mm优质钢管，蚊帐杆固定于立柱塑料脚套内。。 2.1.9脚套：采用PE材料制作，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 2.1.10床板：床板规格：长宽尺寸按床架实际进行调整，与床架配套吻合，床板采用≥20mm厚杉木板制作，横档规格:≥50mm*30mm四根杉木横杠把床板固定（采用木工镙丝钉）成一个整体。床板放入铁床架后，四个边沿与钢管的间隙≤5mm,应能保证学生安全使用。床板须经杀虫、烘干、刨光处理。 2.2组合家具：规格1900mm*600mm*1680mm（按铁床实际空间制作) 2.2.1木制家具材质要求：选用E1级优质环保生态板和多层板制作。 2.2.2台面：选用≥25mm厚E1级优质生态板制作，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 2.2.3其他板材：选用≥18mm厚E1级优质生态板制作，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 2.2.4背板：选用≥7mm厚E1级优质多层板制作。板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 2.2.5五金配件要求：所有组件或连接件不应断裂损坏、用于紧固的组件不应松动；铰链、导轨和锁具：开合灵活无噪音，耐腐蚀。抽屉铰链、合页、滑轨、三合一及二合一的连接件等五金件采用海福乐、顶固、东泰DTC、汇泰龙或以上档次优质产品；拉手为铝合金拉手，挂衣杆为铝合金挂衣杆。 整体工艺要求： 1.管材选用国标优质钢材，宿舍床架和框架等用管材均为国标型材，板材选用新国标E0环保等级板材； 2.钢管焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣，气孔，焊瘤，焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊，虚焊，焊穿等现象，所有焊接口打磨光滑，所有钢材经除油，除锈等处理，着色使用喷塑工艺，光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均符合标准。 3.各类家具接触地面部位全部套上防潮、防噪音塑料胶套； 4.家具要求：完成安装后，甲醛、苯系物、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害气体释放量必须满足GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准 5.产品整体设计应满足人体工程学需要，各类家具整体结构合理、稳固，不易摇晃、承受力好；所有产品均不得使用易老化塑料件； 6.本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人投标参考。投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。 |
| 3 | ▲ | 学生铁床（中梯） | 3.1 整体规格：两人位尺寸4000mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）含蚊帐架2900mm（高），单人位尺寸2000mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）含蚊帐架2900mm（高）（外形尺寸允许±10mm）。 3.1.1床立柱：采用冷轧钢板经滚压线一次滚压成型的异型开口管（需双面喷漆），管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于260mm，管材厚度≥1.2mm，正面、左面和右面3面均有1根直径≥24mm的半圆形凸出加强筋，可增加立柱的牢固性、美观性和防磕碰。床立柱与床横梁连接处采用接触下挂式连接（无螺栓），立柱上下均采用优质PP塑料内塞脚套，脚套与立柱应结合紧密牢固。 3.1.2床横梁：采用优质冷轧钢板一次成型高频焊接而成的闭合P型管,管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于280mm，最长处不低于90mm，最宽处不低于50mm，厚度≥1.2mm；正面设有两根凸出加强筋，从而增加牢固性、美观性。 3.1.3床板支撑：采用高频闭口异型管，成型截面尺寸周长不低于90mm。正上方为直边，尺寸≥28mm。支撑两侧带有内凹圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部为圆弧处理，防止学生磕碰，整体增加其牢固性和安全性，管材不允许敲打和拼接。每位采用5根。 3.1.4床头护栏：采用HDPE高密度聚乙烯塑料颗粒，经吹塑模具一体中空吹塑成型；规格：长800mm，高320mm，厚度80mm（允许±10mm）。护栏与床侧横梁连接需设计合理、连接要保证整体安全、牢固稳定和美丽大方。床侧横料采用≥30mm*60mm*1.0mm优质方管。 3.1.5前护栏：规格为≥长1400mm*高320mm，采用优质聚丙烯PP材料（气铺工艺）内镶嵌≥15mm厚环保高密度中纤板(或优于此材料板材）一次注塑成型。 3.1.6卡扣床挂件：采用优质钢板一次冲压成型。厚度≥1.8mm，成型后与立柱接触部分面积不低于13500mm²，至少含3个挂齿。不采用螺丝连接。（卡扣挂件与床横梁链接必须上下左右四面满焊）。 3.1.7爬梯（两人共用1梯）：爬梯立脚采用≥20mm*40mm*1.2mm优质方管，立脚与楼梯踏板焊接成一整体；楼梯踏板采用≥1.5mm优质钢板一次冲压成型，成型规格为≥335mm（长）*125mm（宽）；踏板两端各设一块反光防滑塑料踏步垫，规格为50mm*80mm（允许±5mm），为增加楼梯的牢固性，踏板中间需冲压不少于4根加强筋，且踏板下面需焊接一根≥20*20*1.2mm优质方管，保证学生上、下床安全。 3.1.8蚊帐架：采用方形≥20mm*20mm*1.0mm优质钢管，蚊帐杆固定于立柱塑料脚套内。 3.1.9脚套：采用PE材料制作，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 3.1.10床板：床板规格：长宽尺寸按床架实际进行调整，与床架配套吻合，床板采用≥20mm厚杉木板制作，横档规格:≥50mm*30mm四根杉木横杠把床板固定（采用木工镙丝钉）成一个整体。床板放入铁床架后，四个边沿与钢管的间隙≤5mm,应能保证学生安全使用。床板须经杀虫、烘干、刨光处理。 |
| 4 | ★ | 学生组合家具 | 4.1组合家具：规格：1900mm*600mm*1680mm（按铁床实际空间制作)。 4.1.1木制家具材质要求：选用E1级优质环保生态板和多层板制作。 4.1.2台面：选用≥25mm厚E1级优质生态板制作，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 4.1.3其他板材：选用≥18mm厚E1级优质生态板制作，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 4.1.4背板：选用≥7mm厚E1级优质多层板制作。板材具备防水、防火、永不褪色等特点。 4.1.5五金配件要求：所有组件或连接件不应断裂损坏、用于紧固的组件不应松动；铰链、导轨和锁具：开合灵活无噪音，耐腐蚀。抽屉铰链、合页、滑轨等五金采用高档次优质产品；拉手为铝合金拉手，挂衣杆为铝合金挂衣杆。 整体工艺要求： 1.各类家具接触地面部位全部套上防潮、防噪音塑料胶套； 2.家具要求：完成安装后，甲醛、苯系物、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害气体释放量必须满足GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准； 3.产品整体设计应满足人体工程学需要，各类家具整体结构合理、稳固，不易摇晃、承受力好；所有产品均不得使用易老化塑料件。 4.本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人投标参考。投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。 |
| 5 | ★ | 博士单人床 | - 5.1单人床整体规格：（长）2040㎜*（宽）1100㎜*（前高）400㎜*（靠背高）1000mm（长宽高允许±10mm） 5.1.1床立柱：采用冷轧钢板经滚压线一次滚压成型的异型开口管（需双面喷漆），管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于260mm，管材厚度≥1.2mm，正面、左面和右面3面均有1根直径≥24mm的半圆形凸出加强筋，可增加立柱的牢固性、美观性和防磕碰。床立柱与床横梁连接处采用接触下挂式连接（无螺栓），立柱上下均采用优质PP塑料内塞脚套，脚套与立柱应结合紧密牢固。 5.1.2床横梁：采用优质冷轧钢板一次成型高频焊接而成的闭合P型管,管材不允许敲打和拼接，成型截面尺寸周长不低于280mm，最长处不低于90mm，最宽处不低于50mm，厚度≥1.2mm；正面设有两根凸出加强筋，从而增加牢固性、美观性。 5.1.3卡扣床挂件：采用优质钢板一次冲压成型。厚度≥1.8mm，成型后与立柱接触部分面积不低于13500mm²，至少含3个挂齿。（卡扣挂件与床横梁链接必须上下左右四面满焊） 5.1.4床脚脚套:采用PE材料制作，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 5.1.5床靠背板、前挡板：采用≥18mm优质环保实木生态板，板材具有耐磨、耐刮、防水、防污、耐高温抗腐蚀等特性；基材采用E1级实木板材；封边：采用国产聚丙乙烯pvc封边条1.0mm厚,与板面同色，优质热熔胶封边而成(板露边处),做到平整、不炝边、受热受冻不脱胶开裂。 5.1.6床板：床板规格：长宽尺寸按床架实际进行调整，与床架配套吻合，床板采用≥20mm厚杉木板制作，横档规格:≥50mm*30mm四根杉木横杠把床板固定（采用木工镙丝钉）成一个整体。床板须经杀虫、烘干、刨光处理。 5.1.7床板支撑：采用高频闭口异型管，成型截面尺寸周长不低于90mm。正上方为直边，尺寸≥28mm。支撑两侧带有内凹圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部为圆弧处理，防止学生磕碰，整体增加其牢固性和安全性，管材不允许敲打和拼接。每位采用5根。 工艺要求：型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，具有防锈，耐磨，防腐蚀等特点，床架涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点，焊接无灰渣、气孔、焊瘤：无脱焊、虚焊、焊穿、精细打磨、光洁平整。钢材；参考首钢、攀钢、宝钢或同品质品牌钢材，钢材壁厚均指除漆面之外的厚度，所有材质（含板材等）均需达到环保要求。 |
| 6 | ★ | 鞋柜 | 规格：长750mm*深600mm*高1580mm，（外形尺寸允许±10mm） 1柜体：主要分为上下两部分，上部为开放式物品放置台，高度为400mm，下部为封闭式柜体，柜体为上下两层，每层设计两个对开门，上层需内置隔层。柜体上层高度750mm，下层高度430mm（含踢脚线高度）， 2鞋柜：基材采用≥18mm环保实木生态板，板露边处选用同色1.0mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。背板采用7mm厚多层板。 3五金配件要求：所有组件或连接件不应断裂损坏、用于紧固的组件不应松动；铰链和锁具等配件开合灵活无噪音。 |
| 7 | ★ | 公寓椅子 | 8.1.1整体尺寸：长380mm*宽370mm*坐高420mm*后高 760mm（长宽高允许±10mm） 8.1.2座板和靠背板：坐板和靠背板采用实木多层板，坐板外形尺寸：380mm*370mm*12mm，靠背板外形尺寸：380mm*150mm*12mm。（外观尺寸偏差范围允许±10mm,材料厚度不允许负偏离） 8.1.3椅钢架；采用≥20mm*40mm*1.2mm椭圆管焊接而成。 8.1.4材质工艺；靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部。 |

（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）

- 商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期/服务期/工期 | 签定合同1个月内 |
| 2 | 质保期 | 60个月 |
| 3 | 包装和 运输 | 货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性磋商文件要求，所有费用由成交供应商负担。 |
| 4 | 验收标准 | 4.1安装 1）货物的拆箱、辅材、线材安装、人工等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 （2）所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到招标文件要求，所有费用由成交供应商负担。 4.2、验收 （1）经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按招标文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 （2）成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。 |
| 5 | 售后服务 | 5.1承诺本项目提供5年质保。在质量保证期内，如果设备发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料； 5.2、质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务； 5.3、质量保证期期满后，成交供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5.4、成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 6 | 交货/服务/建设地点 | 南昌大学前湖校区 |
| 7 | 付款方式 | 全部货物送达采购人指定地点，安装调试完毕，经最终收合格后一次性支付全部合同款项（本项目根据最终实际安装数量来进行结算），中标供应商须开具合法、等额的增值税专用发票，否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。履约保证金待五年质保期满后一个月内全额退还，不计利息。 |
| 8 | 其他 | 8.1本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金等费用均包含在磋商总价中，请在报价时予以考虑。 8.2 旧家具及铁床申请报废处置，请校国资办委托第三方评估公司对报废的旧家具及铁床进行残值评估，由新家具中标供应商回收旧家具，并按照评估价上浮30%的金额支付旧家具及铁床的残值费用。 |

附件2：（递交材料格式）

南昌大学×××采购项目

采购需求征集意见反馈材料

公司名称（盖章）：

日期：   年  月  日

一、采购产品的产业发展简况（包括该类现有产品的技术水平、工艺水平、技术路线、兼容性、安全要求，以及未来发展趋势等）

二、同类项目历史成交情况（服务类采购不填）

| 序号 | 设备名称 | 采购单位 | 货物品牌型号及技术参数 | 成交单位 | 成交公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、对本项目采购需求的完整性、明确性、科学性、合理性、提出具体意见建议。

四、针对本项目预算提出的建议（总价或分项报价）

| 货物/服务名称 | 价格（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、企业营业执照

致：南昌大学

根据×××采购项目采购需求调查征求内容，我公司现按需求内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：   年   月  日

企业营业执照扫描件粘贴处